Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету

№ 47   від   21.02 2020р.

НОРМАТИВИ (НОРМИ)

водоспоживання для споживачів міста Фастова

| № | Споживачі | Одиниці виміру | Середньодобові норми витрат води за місяць |  | Всього споживання води за місяць в м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього вода літрів на добу | В т.ч. гаряча літрів на добу |  |
|  | Житлові будинки приватного сектора |  |  |  |  |
| 1 | Водозабірні колонки: - вуличні - дворові | 1 чол. 1 чол. | 50 70 | - - | 1,5 2,1 |
| 2 | Квартири з внутрішньою підводкою водопроводу без каналізації (злива) | 1 чол. | 80 | - | 2,4 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією без ванни із газопостачанням | 1 чол. | 120 | - | 3,6 |
| 4 | З водопроводом і каналізацією без ванни із газопостачанням і наявністю санвузлів | 1 чол. | 140 | - | 4,2 |
| 5 | З водопроводом і каналізацією з ваннами і водонагрівачами, працюючими на твердому паливі | 1 чол. | 150 | - | 4,5 |
|  | Теж без ванни з санвузлом | 1 чол. | 140 | - | 4,2 |
| 6 | З водопроводом і каналізацією із газопостачанням і наявністю ванни та санвузла | 1 чол. | 167 | - | 5,0 |
| 7 | З водопроводом і каналізацією, ваннами, газонагрівачами, електронагрівачами, без санвузла | 1 чол. | 167 | - | 5,0 |
| 8 | З водопроводом і каналізацією, ваннами, газонагрівачами, електронагрівачами, санвузлами | 1 чол. | 190 | - | 5,7 |
| 9 | Житлові будинки квартирного типу: |  |  |  |  |
|  | З водопроводом і каналізацією без ванни | 1 жит. | 95 | - | 2,9 |
|  | З газопостачанням | 1 жит. | 120 | - | 3,6 |
|  | З водопроводом, каналізацією, ваннами, водонагрівачами, працюючими на твердому паливі | 1 жит. | 190 | - | 5,7 |
|  | З швидкодіючими електричними, газовими нагрівачами і багатоточечними водорозбором | 1 жит. | 210 | - | 6,3 |
|  | Централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками і душами | 1 жит. | 195 | 85 | 5,9 |
|  | Сидячими ваннами, обладнаними душами | 1 жит. | 230 | 90 | 6,9 |
|  | З ваннами довжиною від 1500 до 1700 мм, обладнані душами | 1 жит. | 250 | 105 | 7,5 |
| 10 | Гуртожитки: |  |  |  |  |
|  | З загальними душовими | 1 жит. | 85 | 50 | 2,6 |
|  | З душами при всіх жилих кімнатах | 1 жит. | 110 | 60 | 3,3 |
|  | З загальними кухнями і блоками душових на поверхах при жилих кімнатах в кожній секції будівлі | 1 жит. | 140 | 80 | 4,2 |
| 11 | Готелі, пансіонати і готелі з загальними ваннами і душовими | 1 жит. | 120 | 70 | 3,6 |
| 12 | Готелі і пансіонати з душовими в усіх окремих номерах | 1 жит. | 230 | 140 | 6,9 |
| 13 | Лікарні: |  |  |  |  |
|  | З загальними ваннами і душовими | 1 ліжко | 120 | 75 | - |
|  | З санітарними вузлами наближеними до палат | 1 ліжко | 200 | 90 | - |
|  | Інфекційні | 1 ліжко | 240 | 110 | - |
| 14 | Санаторії і будинки відпочинку: |  |  |  |  |
|  | - з ваннами при всіх жилих кімнатах | 1 ліжко | 200 | 120 | - |
|  | - з душами при всіх жилих кімнатах | 1 ліжко | 150 | 75 | - |
| 15 | Поліклініки і амбулаторії | 1 хворий | 10 | 4 | - |
|  |  | 1працівник у зміну | 30 | 12 | - |
| 16 | Дитячі ясла –сади з денним перебуванням дітей: |  |  |  |  |
|  | - з їдальнями, працюючими на напівфабрикатами | 1 дитина | 21,5 | 11,5 | - |
|  | - з їдальнями, працюючими на сировині і пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 75 | 25 | - |
| 17 | Дитячі ясла-сади з цілодобовим перебуванням |  |  |  |  |
|  | - з їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 дитина | 39 | 21,4 |  |
|  | - з їдальнями, працюючими на сировині і пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 93 | 28,5 |  |
| 18 | Дитячі табори, в тому числі діючі протягом року: |  |  |  |  |
|  | - з їдальнями, працюючими на сировині і пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | 1 місце | 130 | 40 | - |
|  | - з їдальнями, працюючими на напівфабрикатах і пранням білизни в централізованих пральнях | 1 місце | 55 | 30 | - |
| 19 | Пральні: |  |  |  |  |
|  | - механізовані | 1 кг сухої білизни | 75 | 25 | - |
|  | - немеханізовані | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 | - |
| 20 | Адміністративні будівлі | 1 працівник | 15 | 6 | - |
| 21 | Навчальні заклади (в тому числі вищі і середньо-спеціальні) з душовими при гімнастичних залах і буфетами, реалізуючими готову продукцію | 1 учень, 1 викладач | 20 | 8 | - |
| 22 | Лабораторії вищих і середніх спеціальних учбових закладів | 1 прилад в зміну | 224 | 112 | - |
| 23 | Загальноосвітні школи: |  |  |  |  |
|  | -з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 учень, 1 викладач в зміну | 10 | 3 | - |
|  | - теж з продовженим днем | 1 учень, 1 викладач в зміну | 12 | 3,4 | - |
| 24 | Професійно-технічні училища: |  |  |  |  |
|  | -з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 учень, 1 викладач в зміну | 20 | 8 | - |
| 25 | Школи-інтернати з приміщеннями: |  |  |  |  |
|  | Учбові: -з душовими при гімнастичних залах | 1 учень, 1 викладач в зміну | 9 | 2,7 | - |
|  | - спальнями | 1 учень, 1 викладач в зміну | 70 | 30 | - |
| 26 | Науково-дослідницькі інститути і лабораторії |  |  |  |  |
|  | - хімічного профілю | 1 працівник | 450 | 60 | - |
|  | - біологічного профілю | 1 працівник | 310 | 55 | - |
|  | - фізичного профілю | 1 працівник | 125 | 15 | - |
|  | - природознавчих наук | 1 працівник | 12 | 5 | - |
| 27 | Аптеки |  |  |  |  |
|  | - торговий зал і підсобні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 | - |
|  | - лабораторії виготовлення ліків | 1 працівник | 310 | 55 | - |
| 28 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |  |
|  | - без приготування їжі | 1 страва | 2 | 1 |  |
|  | - з приготуванням їжі, яка подається в обідньому залі | 1 страва | 12 | 4 | - |
|  | З приготуванням їжі, яка реалізується на дому | 1 страва | 10 | 3 |  |
| 29 | Крамниці |  |  |  |  |
|  | - продовольчі | 1 працівн. за зміну(20 м2 торг. залу) | 250 | 65 | - |
|  | - промтовари | 1 прац. зміну | 15 | 8 | - |
| 30 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 33 | - |
| 31 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвіллєво-розважальні заклади |  |  |  | - |
|  | для глядачів | 1 чол. | 8 | 3 | - |
|  | для артистів | 1 чол. | 40 | 25 |  |
| 32 | Стадіон і спортзали: |  |  |  |  |
|  | - глядачів | 1 місце | 3 | 1 | - |
|  | - для фізкультурників (за умови прийому душа) | 1 фізкульрн. | 50 | 30 | - |
|  | - для спортсменів | 1 спортсмен | 100 | 60 | - |
| 33 | Лазні: |  |  |  |  |
|  | - для миття в мильній, з тазами на лавах і ополіскуванням в душах | 1 чол. | 180 | 120 | - |
|  | - теж з прийомом оздоровчих процедур і ополіскуванням в душах | 1 чол. | 290 | 190 | - |
|  | - душова кабіна | 1 чол. | 360 | 240 | - |
|  | - ванна | 1 чол. | 540 | 360 | - |
| 34 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка на 1 зміну | 500 | 270 | - |
| 35 | Цехи з тепловиділенням св.84 КДЖ На 1 м3/годину |  | 45 | 24 | - |
| 36 | Решта цехів | 1 чол. в зміну | 25 | 11 | - |
| 37 | Витрати води на полив: |  |  |  |  |
|  | - трав’яного покрову газонів | 1 м2 | 3 | - | - |
|  | - футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | - | - |
|  | - решту спортивних споруд | 1 м2 | 1,5 | - | - |
|  | - удосконалення покрівель, тротуарів, площ заводських проїздів | 1 м2 | 0,4-0,5 | - | - |
|  | - зелених насаджень, газонів і квітів | 1 м2 | 3-6 | - | - |
| 38 | Заливання поверхні катка |  | 0,5 | - | - |
| 39 | Гаражі: |  |  |  |  |
|  | - заправка | 1 ум. авт. | 26 | - | - |
|  | - мийка |  | 110 | - | - |
| 40 | Утримання худоби: |  |  |  |  |
|  | - корова | на 1 гол. | 80 | - | 2,4 |
|  | - молодняк великої рогатої худоби | на 1 гол. | 30 | - | 0,9 |
|  | - свиня здорова | на 1 гол. | 25 | - | 0,75 |
|  | - порося до 4-х місяців | на 1 гол. | 15 | - | 0,45 |
|  | - кінь | на 1 гол. | 80 | - | 2,4 |
| 41 | Полив: |  |  |  |  |
|  | - садів і присадибних ділянок | л/м2 на добу | 6 | - | Згідно розрахунків на підставі довідки з Геофізичної обсерваторії м.Фастів (без урахування кількості дощових днів) |
|  | - квітники і газони | л/м2 на добу | 6 | - | Згідно розрахунків на підставі довідки з Геофізичної обсерваторії м.Фастів (без урахування кількості дощових днів) |
|  | - теплиці земляні | л/м2 на добу | 15 | - | Згідно розрахунків на підставі довідки з Геофізичної обсерваторії м.Фастів (без урахування кількості дощових днів) |
|  | - теплиці, стелажі зимові, парники | л/м2 на добу | 6 | - | Згідно розрахунків на підставі довідки з Геофізичної обсерваторії м.Фастів (без урахування кількості дощових днів) |

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води для основних споживачів включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень  тощо).

Споживання води  в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування,  а також на водолікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічним забрудненням розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30%.

Примітка 3. Приведені розрахункові витрати води на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань на добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов.

Примітка 4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрат води слід приймати згідно з даним додатком як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочій день, визначається формулою:

U=2.2 · n · m · T·ψ

де            n - кількість посадочних місць;

m - кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1.5;

T - час роботи підприємства загального харчування, год;

ψ - коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається

для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств

загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати ψ=0,17÷1,0.

Примітка 7. У випадку, коли за адресою споживача відсутні чи незареєстровані належним чином індивідуальні засоби обліку і в його помешканні не зареєстровано (не проживає) жодної особи, нарахування за послуги з централізованого водопостачання, водовідведення    проводити на 1 особу.

Керуючий справами 							Л.О.Тхоржевська

В.о.директора

КП ФМР «Фастівводоканал»						 В.О.Пархоменко